H5SD

Honda CBF600 2008-

Honda CB600F Hornet 2007-

Kit pro levou stranu:					Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider SLD | SLD | 1 |
| 2 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 3 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 4 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 5 | Dural. adaptér pro SLD | DV-10 | 1 |
| 6 | Dural. adaptér | 609 | 1 |
| 7 | šroub M12x85x1,25mm | 899 | 1 |
| 8 | šroub M10x65x1,25mm | 945 | 1 |
| 9 | dural.váleček d=12mm | 80 | 1 |
| 10 | dural.váleček d=8mm | 79 | 1 |
| 11 | Podložka M10-pérovka | 801 | 1 |
| 12 | Dural.destička pro SLD | 537 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider SLD | SLD | 1 |
| 2 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 3 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 4 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 5 | Dural. adaptér pro SLD | DV-10 | 1 |
| 6 | Dural. adaptér | 610 | 1 |
| 7 | šroub M12x65x1,25mm | 940 | 1 |
| 8 | šroub M10x65x1,25mm | 945 | 1 |
| 9 | dural.váleček d=12mm | 80 | 1 |
| 10 | Podložka M10-pérovka | 801 | 1 |
| 11 | Dural.destička pro SLD | 537 | 1 |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šrouby

- vezměte duralový adaptér ID.6 a vsuňte do něho šrouby ID.7 a ID.8

- ze zadní strany nasuňte na šrouby duralové válečky ID.9 a ID.10, použijte orig.matici a podložku

- namontujte adaptér na rám motocyklu, vše důkladně stáhněte

- na šroub ID.4 navlékněte podložku M10 ID.11, na šoub navlékněte dural. nosič ID.12 a dural.adaptér pro SLD ID.5

- tuto sestavu namontujte na již namontovaný adaptér

- pomocí šroubů a podložek ID.2 a ID.3 namontujte slider

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál šrouby

- vezměte duralový adaptér ID.6 a vsuňte do něho šrouby ID.7 a ID.8

- ze zadní strany nasuňte na šroub duralový váleček ID.9.

- namontujte adaptér na rám motocyklu, vše důkladně stáhněte

- na šroub ID.4 navlékněte podložku M10 ID.10, na šoub navlékněte dural. nosič ID.11 a dural.adaptér pro SLD ID.5

- tuto sestavu namontujte na již namontovaný adaptér

- pomocí šroubů a podložek ID.2 a ID.3 namontujte slider

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).