H5S

Honda CBF600 2008-

Honda CB600F Hornet 2007-

Kit pro levou stranu:					Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider SL01 | SL01 | 1 |
| 2 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 3 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 4 | Šroub M10x20 | 819 | 1 |
| 5 | Adapter pro slider | DV 317 | 1 |
| 6 | Dural. adaptér | 609 | 1 |
| 7 | Šroub M12x85x1,25mm | 899 | 1 |
| 8 | Šroub M10x65x1,25mm | 945 | 1 |
| 9 | Dural.váleček d=12mm | 80 | 1 |
| 10 | Dural. váleček d=8mm | 79 | 1 |
| 11 | Krytka | CapSl. | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider SL01 | SL01 | 1 |
| 2 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 3 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 4 | Šroub M10x20 | 819 | 1 |
| 5 | Adapter pro slider | DV 317 | 1 |
| 6 | Dural. adaptér | 610 | 1 |
| 7 | Šroub M12x65x1,25mm | 940 | 1 |
| 8 | Šroub M10x65x1,25mm | 945 | 1 |
| 9 | Dural. váleček d=12mm | 80 | 1 |
| 10 | Krytka | CapSl. | 1 |

2

1

3

2

3

1

6

6

5

5

8

8

11

9

7

9

10

7

Instrukce – levá strana :

- Vyjměte originál šrouby z rámu

- Dural. adaptér ID.6 (menší) na rám, použijte šrouby ID.7 a ID.8

- Vložte mezi adaptér a rám duralové. válečky ID.9 a ID.10

- Na montáž adaptéru pro slider ID.5 použijte šroub M10x20 ID.4

- Pro montáž použijte šrouby M6x25 ID.2

- Destičku ID.11 připevníte pomocí šroubů M4x16 ID.3

Instrukce – pravá strana :

- Vyjměte originál šrouby z rámu

- Dural. adaptér ID.6 na rám, použijte šrouby ID.7 a ID.8

- Vložte mezi adaptér a rám duralový. váleček ID.9

- Na montáž adaptéru pro slider ID.5 použijte šroub M10x20 ID.4

- Pro montáž použijte šrouby M6x25 ID.2

- Destičku ID.11 připevníte pomocí šroubů M4x16 ID.3

Varování - závity šroubů se doporučují pro použití prémiového lepidla (modrá barva).