H65SD

Honda CB 125 R 2019-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový adaptér | 744 | 1 |
| 2 | Ocelový adaptér zadní L | 745 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=32mm | 1120 | 1 |
| 4 | Šroub M10x60x1,25mm | 925 | 1 |
| 5 | Šroub M10x25x1,25mm | 1059 | 1 |
| 6 | Dural. adaptér d=60mm | 14 | 1 |
| 7 | Šroub M8x25mm | 815 | 2 |
| 8 | Šroub M10x90mm | 880 | 1 |
| 9 | Podložka M10 plochá | 804 | 2 |
| 10 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 11 | SLD adaptér | 537 | 1 |
| 12 | Podložka M10 pérová | 801 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový adaptér | 744 | 1 |
| 2 | Ocelový adaptér zadní P | 746 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=32mm | 1120 | 1 |
| 4 | Šroub M10x50x1,25mm | 925 | 1 |
| 5 | Šroub M10x25x1,25mm | 1059 | 1 |
| 6 | Dural.adaptér d=70mm | 15 | 1 |
| 7 | Šroub M8x25mm | 815 | 2 |
| 8 | Šroub M10x100mm | 885 | 1 |
| 9 | Podložka M10 plochá | 804 | 2 |
| 10 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 11 | SLD adaptér | 537 | 1 |
| 12 | Podložka M10 pérová | 801 | 1 |

Montáž levá strana:

- Demontujte originální šrouby M10 z vnější a vnitřní strany rámu, viz foto.

- Ocelový adaptér ID.2 připevněte pomocí šroubu M10 ID.5 a podložky M10 ID.9 z vnitřní strany rámu motocyklu, válečkem směrem od motoru. Z vnější části připevněte ocel. adaptér ID.1, pomocí šroubu M10 ID.4 a podložky M10 ID.9 a mezi něj vložte do rámu váleček ID.3.

- Vezměte šroub M10 ID.8, nasaďte na něj podložku M10 ID.12 SLD adaptér ID.11 a dural. váleček ID.6. Tuto sestavu našroubujte skrz vnější adaptér ID.1 do válečku v adaptéru ID.2.

- Na adaptér, pomocí šroubů M8 ID.7 a podložky M8 ID.10 připevněte slider.

- Na konec všechny šrouby dotáhněte.

Montáž pravá strana:

- Demontujte originální šrouby M10 z vnější a vnitřní strany rámu, viz foto.

- Ocelový adaptér ID.2 připevněte pomocí šroubu M10 ID.5 a podložky M10 ID.9 z vnitřní části rámu motocyklu, válečkem směrem od motoru. Z vnější části připevněte ocel. adaptér ID.1, pomocí šroubu M10 ID.4 a podložky M10 ID.9 a mezi něj vložte do rámu váleček ID.3.

- Vezměte šroub M10 ID.8, nasaďte na něj podložku M10 ID.12 SLD adaptér ID.11 a dural. váleček ID.6. Tuto sestavu našroubujte skrz vnější adaptér ID.1 do válečku v adaptéru ID.2.

- Na adaptér, pomocí šroubů M8 ID.7 a podložky M8 ID.10 připevněte slider.

- Na konec všechny šrouby dotáhněte.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).