H6-SD

Honda CBF1000 2006-2009

| Kit pro levou stranu: |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Popis | Kat.č | Ks |  |  | No. | Popis | Kat.č | Ks |  |
| 1 | Držák pro SLD | 537 | 1 |  |  | 1 | Držák pro SLD | 537 | 1 |  |
| 2 | Šroub M12x115x1,25mm | 918 | 1 |  |  | 2 | ŠroubM12x105x1,25mm | 912 | 1 |  |
| 3 | Dural.adapter d=30mm | 171 | 1 |  |  | 3 | Dural.adapter d=30mm | 171 | 1 |  |
| 4 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |  | 4 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |
| 5 | Podložka-pérová M8 | 801 | 2 |  |  | 5 | Podložka-pérová M8 | 801 | 2 |  |

Montáž:

- Montážní postup pro levou a pravou stranu je totožný. Pozor na délky šroubů.

- Montáž proveďte  na rám motocyklu (viz.foto).

- Na šroub No.2 navlékněte nosič No.1, pod tuto destičku umístěte dural. adaptér No.3.

- Tuto sestavu namontujte do rámu.

- Pomocí šroubů No.4 a podložek No.5 namontujte slider na nosič.

Doporučujeme použít lepidlo na závity všech šroubů- střední pevnost.

1

4

5

3

3

5

4

1

2

2