H6S

Honda CBF1000 2006-2010

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | adaptér moto | DV-314 | 1 |  |  | 1 | adaptér moto | DV-314 | 1 |  |
| 2 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 2 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 3 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 3 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 4 | šroub M12x90x1,25mm | 931 | 1 |  |  | 4 | šroub M12x80x1,25mm | 908 | 1 |  |

Nejprve proveďte montáž jedné strany, po doknčení namontujte stranu druhou.

- demontujte originál šroub

- šroubem ID.4 připevněte duralový adaptér ID.1 na rám motocyklu

- nasadďte slider a dotáhněte ho šrouby ID.2 vložte krytku a dotáhněte ji šrouby ID.3.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).