H9*

Honda VFR 750F

Kit pro levou stranu:		     		       Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka | X1 | 1 |
| 2 | Dural.spacer l=40mm | 4 | 1 |
| 3 | šroub M10x70 | 851 | 1 |
| 4 | Dural.váleček l=5mm | 168 | 1 |
| 5 | šroub M10x85x1,25 | 934 | 1 |
| 6 | šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 7 | podložka M10 | 804 | 2 |
| 8 | Ocelový adaptér | 514 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka | X1 | 1 |
| 2 | Dural.váleček l=40mm | 4 | 1 |
| 3 | Šroub M10x70 | 851 | 1 |
| 4 | Šroub 10x70x1,25 | 898 | 1 |
| 5 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 7 | podložka M10 | 804 | 2 |
| 8 | Ocelový adaptér | 514 | 1 |

7

7

1

1

3

3

2

4

2

7

7

*Během instalace je nezbytné vyvrtat díru do kapotáže!

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).