K11S

Kawasaki Z750 2007-2012

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | adaptér slider | 313 | 1 |
| 2 | šroub M10x30mm | 882 | 1 |
| 3 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 5 | šroub M8x60mm | 838 | 2 |
| 6 | dural. váleček d=14mm | 18 | 2 |
| 7 | duralový adaptér | 547 | 1 |
| 8 | podložka pojistná M10 | 801 | 1 |
| 9 | plastová krytka - černá | X5 | 2 |
| 10 | 3M páska |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | adaptér slider | 292 | 1 |
| 2 | šroub M10x35mm | 847 | 1 |
| 3 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 5 | šroub M8x60mm | 838 | 2 |
| 6 | dural. váleček d=14mm | 18 | 2 |
| 7 | duralový adaptér | 547 | 1 |
| 8 | plastová krytka - černá | X5 | 2 |
| 9 | 3M páska |  | 1 |
| 10 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |

8

10

2

7

7

2

6

1

1

5

5

6

8

4

3

4

3

9

10

9

Montáž levá strana:

- Demontujte originál. šrouby M8 z rámu.

- Šrouby ID.5 namontujte duralový adaptér ID.7, při montáži navlékněte na šrouby duralové válečky ID.6. Osazením do rámu.

- Dural.adaptér ID.7 můžete podlepit 3M páskou.

- Do hlav šroubů vložte plastové krytky ID.9.

- Pokud máte duralový adaptér namontovaný, můžete začít montovat uchycení pro slider. Na duralový adaptér namontujte pomocí šroubu a podložky ID.2 a ID.8 duralový adaptér ID.1.

- Namontujte slider na adaptér pomocí šroubů ID.3.

- Vložte krytku do slideru, použijte šrouby ID.4.

Montáž pravá strana:

- Demontujte orig.šrouby M8 z rámu.

- Pomocí šroubů ID.5 namontujte dural.adaptér ID.7 na rám. Pod šrouby umístěte válečky ID.6 osazením do rámu. Adaptér můžete podlepit 3M páskou.

- Do hlav šroubů vložte plastové krytky ID.8.

- Nyní namontujte duralový adaptér ID.1 pomocí šroubu a podložky ID.2 a ID.10.

- Nasaďte slider a připevněte ho šrouby ID.3.

- Vložte krytku do slideru, použijte šrouby ID.4.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

Foto staršího typu uchycení slideru.