K12

Kawasaki ZX-10R 2006-2007

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Ocelový adaptér | 554 | 1 |
| 3 | Šroub M10X70 | 851 | 1 |
| 4 | Šroub M10x70x1,25 | 898 | 1 |
| 5 | Dural.adaptér d=30 | 11 | 1 |
| 6 | Dural. váleček d=14 | 114 | 1 |
| 7 | Podložka M10 pérovka | 801 | 1 |
| 8 | Páska 3M |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Ocelový adaptér | 553 | 1 |
| 3 | Šroub M10x70 | 851 | 1 |
| 4 | Šroub M10x80x1,25 | 920 | 1 |
| 5 | Dural.adaptér d=30 | 11 | 1 |
| 6 | Podložka M10 pérovka | 801 | 1 |
| 7 | Páska 3M |  | 1 |

Sada pro vypodložení expanzní nádoby.

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,7 2 9 | 6 Dural.váleček d=6 | 2 4,6 115 | 2 |

5

5

3

1

9

7,8

3

1

Montáž proveďte do těchto míst:

Pod expanzní nádobku umístěte válečky ID.9.

Montáž levá strana:

- Z motocyklu sundejte kapotáž a demontujte šroub M10 z rámu.

- Na ocel.adaptér ID.2 nalepte 3M pásku v místě dotyku s rámem.

- Skrz adaptér prostrčte šroub s podložkou ID.4 a ID.7. Na tento šroub nasuňte dural.váleček ID.6 mezi rám a ocel.adaptér.

- Tuto sestavu namontujte na rám.

- Do protektoru vložte vložku ID.1. Pod protektor umístěte dural.adaptér ID.5. Touto sestavou prostrčte šroub ID.3 a namontujte ji do ocel.adaptéru.

- Namontujte kapotu zpět na motocykl.

Montáž pravá strana:

- Z motocyklu sundejte kapotáž a demontujte šroub M10 z rámu.

- Na ocel.adaptér ID.2 nalepte 3M pásku v místě dotyku s rámem.

- Skrz adaptér prostrčte šroub s podložkou ID.4 a ID.6.

- Tuto sestavu namontujte na rám.

- Do protektoru vložte vložku ID.1. Pod protektor umístěte dural.adaptér ID.5. Touto sestavou prostrčte šroub ID.3 a namontujte ji do ocel.adaptéru.

- Namontujte kapotu zpět na motocykl.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).