K13SD

Kawasaki Z1000 2007-2009

| Kit pro levou stranu | Kit pro pravou stranu |
| --- | --- |

| ID. | Popis | Kat.č | Ks |  | ID. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Nosič pro slider | 537 | 1 |  | 2 | Nosič pro slider | 537 | 1 |
| 3 | šroub M8x60mm | 838 | 2 |  | 3 | šroub M8x60mm | 838 | 2 |
| 4 | dural. váleček d=14mm | 18 | 2 |  | 4 | dural. váleček d=14mm | 18 | 2 |
| 5 | duralový adaptér | 547 | 1 |  | 5 | duralový adaptér | 547 | 1 |
| 6 | plastová krytka - černá | X5 | 2 |  | 6 | plastová krytka - černá | X5 | 2 |
| 7 | 3M páska | 3M | 1 |  | 7 | 3M páska | 3M | 1 |
| 8 | Duralový váleček d=30mm | 11 | 1 |  | 8 | Duralový váleček d=15 | 9 | 1 |
| 9 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  | 9 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 10 | Podložka pérová M8 | 800 | 2 |  | 10 | Podložka pérová M8 | 800 | 2 |
| 11 | Šroub M10x50 | 849 | 1 |  | 11 | Šroub M10x35 | 847 | 1 |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šrouby M8

- šrouby ID.3 namontujte duralový adaptér ID.5, při montáži navlékněte na šrouby duralové válečky ID.4, které se vloží do rámu

- namontujte adaptér na rám motocyklu, vše důkladně stáhněte

- do hlav šroubů vložte plastové krytky ID.6

- na adaptér namontujte nosič ID.2 a duralový váleček ID.8, který se vloží osazením do nosiče,použijte šrouby ID.11

- na tuto sestavu namontuje slider SLD pomocí šroubů ID. 9 a podložek ID.10

Montáž - pravá strana :

- Montáž pravé strany je totožná s levou stranou.

- Je zde použit pouze kratší váleček d=15mm ID.8 a šroub M8x35 ID.11

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).