K14SDM

Kawasaki ZZR1400 2006-

Montážní kit pro levou stranu:				Kit pro pravou stranu:

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosič pro SLD | 537/B | 1 |
| 2 | šroub M10x65x1,25mm | 945 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=12mm | 169 | 1 |
| 4 | šroub M8x30mm | 834 | 1 |
| 5 | dural. adaptér d=80 | 156 | 1 |
| 6 | duralový adaptér | 605 | 1 |
| 7 | Šroub M12x100 | 986 | 1 |
| 8 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 9 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosič pro SLD | 537/B | 1 |
| 2 | šroub M10x55x1,25mm | 915 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=5mm | 297 | 1 |
| 4 | šroub M8x30mm | 834 | 1 |
| 5 | dural. adaptér d=80 | 156 | 1 |
| 6 | duralový adaptér | 606 | 1 |
| 7 | Šroub M12x100 | 986 | 1 |
| 8 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 9 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

Levá strana

Pravá strana

Montáž - levá strana :

- demontujte originál boční plast

- vezměte duralový adaptér (poz.6), prostrčte šroub (poz.4) a šroub (poz.2), ze zadní strany adaptéru navlékněte na šroub M10 duralový vymezovací váleček (poz.3)

- takto připravený adaptér namontujte na rám motocyklu a stáhněte.

- namontujte zpět originál plasty

- na šroub M12 (poz.7) nasaďte nosič SLD(poz.1), dural adaptér(poz.5) celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru

- na konec, pomocí šroubů M8(poz.8) a podložek M8(poz.9) připevněte slider.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál boční plast

- vezměte duralový adaptér (poz.6), prostrčte šroub (poz.4) a šroub (poz.2), ze zadní strany adaptéru navlékněte na šroub M8 duralový vymezovací váleček (poz.3)

- takto připravený adaptér namontujte na rám motocyklu a stáhněte.

- namontujte zpět originál plasty

- na šroub M12 (poz.7) nasaďte nosič SLD(poz.1), dural adaptér(poz.5) celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru

- na konec, pomocí šroubů M8(poz.8) a podložek M8(poz.9) připevněte slider.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).