K14S-SL01

Kawasaki ZZR1400 2006-

Montážní kit pro levou stranu:				Kit pro pravou stranu:

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider SL01 |  | 1 |
| 2 | šroub M10x65x1,25mm | 945 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=12mm | 169 | 1 |
| 4 | šroub M8x30mm | 834 | 1 |
| 5 | šroub M12x100 | 986 | 1 |
| 6 | duralový adaptér | 605 | 1 |
| 7 | dural.váleček d=70mm | 296 | 1 |
| 8 | Dural. adaptér pro slider | DV 314 | 1 |
| 9 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 10 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 11 | Krytka pro SL01 |  | 1 |

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider SL01 |  | 1 |
| 2 | šroub M10x55x1,25mm | 915 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=5mm | 297 | 1 |
| 4 | šroub M8x30mm | 834 | 1 |
| 5 | šroub M12x100 | 986 | 1 |
| 6 | duralový adaptér | 606 | 1 |
| 7 | dural.váleček d=70mm | 296 | 1 |
| 8 | Dural. adaptér pro slider | DV 314 | 1 |
| 9 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 10 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 11 | Krytka pro SL01 |  | 1 |

Levá strana

Pravá strana

Montáž - levá strana :

- demontujte originál boční plast

- vezměte duralový adaptér (poz.6), prostrčte šroub (poz.4) a šroub (poz.2), ze zadní strany adaptéru navlékněte na šroub M10 duralový vymezovací váleček (poz.3)

- takto připravený adaptér namontujte na rám motocyklu a stáhněte.

- namontujte zpět originál plasty

- použijte šroub (poz.5) a namontujte dural. váleček (poz.7) a duralový adaptér (poz.8) na adaptér uchycený na motocyklu

- pomocí šroubů (poz.9) připevněte slider SL01

- namontujte krytku do slideru pomocí šroubů (poz.10)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál boční plast

- vezměte duralový adaptér (poz.6), prostrčte šroub (poz.4) a šroub (poz.2), ze zadní strany adaptéru navlékněte na šroub M8 duralový vymezovací váleček (poz.3)

- takto připravený adaptér namontujte na rám motocyklu a stáhněte.

- namontujte zpět originál plasty

- použijte šroub (poz.5) a namontujte dural. váleček (poz.7) a duralový adaptér (poz.8) na adaptér uchycený na motocyklu

- pomocí šroubů (poz.9) připevněte slider SL01

- namontujte krytku do slideru pomocí šroubů (poz.10)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).