K14

Kawasaki ZZR1400 2006-

Montážní kit pro levou stranu:				Kit pro pravou stranu:

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ocelová vložka M12 | X2 | 1 |
| 2 | šroub M10x65x1,25mm | 945 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=12mm | 169 | 1 |
| 4 | šroub M8x30mm | 834 | 1 |
| 5 | šroub M12x110mm | 946 | 1 |
| 6 | duralový adaptér | 605 | 1 |
| 7 | dural.váleček d=70mm | 296 | 1 |

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ocelová vložka M12 | X2 | 1 |
| 2 | šroub M10x55x1,25mm | 915 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=5mm | 297 | 1 |
| 4 | šroub M8x30mm | 834 | 1 |
| 5 | šroub M12x110mm | 946 | 1 |
| 6 | duralový adaptér | 606 | 1 |
| 7 | dural.váleček d=70mm | 296 | 1 |

Levá strana

Pravá strana

Montáž - levá strana :

- demontujte originál boční plast

- vezměte duralový adaptér (poz.6), prostrčte šroub (poz.4) a šroub (poz.2), ze zadní strany adaptéru navlékněte na šroub M10 duralový vymezovací váleček (poz.3)

- takto připravený adaptér namontujte na rám motocyklu a stáhněte.

- namontujte zpět originál plasty

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.5) a podložkou (poz.7)

- celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál boční plast

- vezměte duralový adaptér (poz.6), prostrčte šroub (poz.4) a šroub (poz.2), ze zadní strany adaptéru navlékněte na šroub M8 duralový vymezovací váleček (poz.3)

- takto připravený adaptér namontujte na rám motocyklu a stáhněte.

- namontujte zpět originál plasty

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.5) a podložkou (poz.7)

- celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).