K15-2

Kawasaki ZX-10R 2008-2010

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x75x1,25mm | 938 | 1 |  | 2 | šroub M10x75x1,25mm | 938 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=20mm | 400 | 1 |  | 3 | dural. váleček d=14mm | 401 | 1 |  |

Montáž :

V průběhu montáže budete muset do kapot vyvrtat díru. Je tedy nutný zásah do originál kapot !

Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle výše přiložené fotografie. Na oba šrouby navlékněte ocelové vložky (poz.1). Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte. Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte. Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).