K15SDM

Kawasaki ZX-10R 2008-2010

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelový adaptér | 555 | 1 |  |  | 1 | ocelový adaptér | 556 | 1 |  |
| 2 | SLDM adaptér | 537B | 1 |  |  | 2 | SLDM adaptér | 537B | 1 |  |
| 3 | šroub M10x50x1,25 mm | 921 | 1 |  |  | 3 | šroub M10x50x1,25 mm | 921 | 1 |  |
| 4 | šroub M10x90 mm | 880 | 1 |  |  | 4 | šroub M10x50 mm | 849 | 1 |  |
| 5 | podložka M10 (pérová) | 801 | 1 |  |  | 5 | podložka M10 (pérová) | 801 | 1 |  |
| 6 | podložka M10 (plochá) | 804 | 1 |  |  | 6 | podložka M10 (plochá) | 804 | 1 |  |
| 7 | dural. váleček d=10mm | 113 | 1 |  |  | 7 | dural. váleček d=4mm | 112 | 1 |  |
| 8 | dural. váleček d=60mm | 14 | 1 |  |  | 8 | dural. váleček d=40mm | 12 | 1 |  |
| - | dural. tyč AL16(M10)x410x30x30 |  | 1 |  |  | 9 | šroub M10x30mm | 846 | 1 |  |
| 10 | páska 3M |  |  |  |  | 10 | páska 3M |  |  |  |
| 11 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |  | 11 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |
| 12 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |  | 12 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |

8

2

2

9

4

4

8

1

1

11+12

3+5+6

3+5+6

7

7

11+12

10

Montáž:

- Demontujte boční kapotáž.

- Demontujte původní šrouby M10.

- Na rám nalepte pásku 3M tak aby nedošlo k jeho poškrábání od sady.

- Připevněte ocelový adaptér (ID1) šroubem (ID3) na levou stranu. Pod hlavu šroubu M10 vložte podložky (ID5 a ID6). Duralový váleček (ID7) navlékněte na šroub M10 z druhé strany ocelového adaptéru (tento váleček vymezuje vůli mezi rámem motocyklu a ocelovým adaptérem).

- Na pravou stranu připevněte ocelový adaptér (ID1) šroubem (ID3). Na šroub (ID3) navlékněte podložky (ID5 a ID6). Z druhé strany ocelového adaptéru navlékněte duralový váleček (ID7).

- Vezměte duralovou tyč a připevněte ji na ocelový adaptér na pravé straně šroubem (ID9).

- Připevněte sadu pro levý protektor. Na šroub ID4 nasaďte SLDM adaptér (ID2) a duralový váleček ID8. Tuto sadu přišroubujte do závitu na spojovací tyči.

- Nyní připevněte sadu pro pravý protektor. Na šroub ID4 nasaďte SLDM adaptér (ID2) a duralový váleček ID8. Tuto sadu přišroubujte do závitu na ocelovém adaptéru ID1.

- Nakonec přišroubujte protektory pomocí dvou šroubů M6 a podložek M6 (ID11 a ID12).

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).