K16SDM

Kawasaki Versys 650 2006-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID |  | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 |  | Adaptér SLDM | 537/B | 1 |  |  | 1 | Adaptér SLDM | 537/B | 1 |  |
| 2 |  | matice M8 | 813 | 1 |  |  | 2 | Matice M8 | 813 | 2 |  |
| 3 |  | Podložka M8 | 802 | 1 |  |  | 3 | Podložka M8 | 802 | 2 |  |
| 4 |  | Dural.váleček d=50mm | 209 | 1 |  |  | 4 | Dural.váleček d=30m | 170 | 1 |  |
| 5 |  | Šroub M12x100 | 986 | 1 |  |  | 5 | Šroub M12x80 | 956 | 1 |  |
| 6 |  | duralový adaptér | 544 | 1 |  |  | 6 | duralový adaptér | 543 | 1 |  |
| 7 |  | šroub M10x100x1,25mm | 892 | 1 |  |  | 7 | šroub M10x110x1,25mm | 928 | 1 |  |
| 8 |  | šroub M8x40mm | 828 | 1 |  |  | 8 | šroub M8x40 | 828 | 2 |  |
| 9 |  | dural. váleček d=41mm | 36 | 1 |  |  | 9 | dural. váleček d=61mm | 37 | 1 |  |
| 10 |  | Dural. SLD adaptér d=15mm | DV149 | 1 |  |  | 10 | Dural. SLD adaptér | DV149 | 1 |  |
| 11 |  | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |  | 11 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |
| 12 |  | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |  | 12 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |
| 13 |  | dural. tyčka AL20(M12)x314x30x30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Montáž:

- Demontujte originál plasty a šrouby M10 a M8.

- Na levou stranu připevněte duralový adaptér ID.6 šroubem M10x100 ID.7 a šroubem M8x40 ID.8, použijte matici M8 ID.2 a podložku ID.3.

- Mezi adaptér a rám motocyklu vložte váleček d=41mm ID.9.

- Na pravou stranu připevněte duralový adaptér ID.6 šroubem M10x110 ID.7 a šroubem M8x40 ID.8, použijte matice M8 ID.2 a podložky ID.3.

- Mezi rám a adaptér vložte dural váleček ID.9 d=61mm.

- Šroub M12x100 ID.5 prostrčte skrz adaptér SLD ID.1, pod adaptér vložte dural adaptér ID.10 a váleček d=50mm ID.4

- Tuto sestavu namontujte do dural. tyčky ID.13 se závity M12. Tuto dural. vzpěru umístěte před motor mezi adaptéry pro protektory.

- Montáž pravého protektoru proveďte tak že šroub M12x80 ID.5 prostrčte skrz adaptér SLD ID.1, pod protektor vložte dural. adaptér ID.10 a váleček ID4. Tuto sestavu namontujte do dural. tyčky ID.13 se závity M12.

- Nakonec namontujte pomocí šroubů ID.11 a podložek ID.12 slider.

- Namontujte plasty zpět na motocykl.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

1

1

6

6

2,3

8

2,3

8

9

9

7

5

7

5

4

4

10

10

Fotografie staršího typu protektorů