K16

Kawasaki Versys 650 2006-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | Ocel.vložka | X2 | 1 |  |  | 1 | Ocel.vložka | X2 | 1 |  |
| 2 | matice M8 | 813 | 1 |  |  | 2 | Matice M8 | 813 | 2 |  |
| 3 | Podložka M8 | 802 | 1 |  |  | 3 | Podložka M8 | 802 | 2 |  |
| 4 | Dural.váleček d=50mm | 209 | 1 |  |  | 4 | Dural.váleček d=30m | 170 | 1 |  |
| 5 | Šroub M12x100 | 986 | 1 |  |  | 5 | Šroub M12x80 | 956 | 1 |  |
| 6 | duralový adaptér | 544 | 1 |  |  | 6 | duralový adaptér | 543 | 1 |  |
| 7 | šroub M10x100x1,25mm | 892 | 1 |  |  | 7 | šroub M10x110x1,25mm | 928 | 1 |  |
| 8 | šroub M8x40mm | 828 | 1 |  |  | 8 | šroub M8x40 | 828 | 2 |  |
| 9 | dural. váleček d=41mm | 36 | 1 |  |  | 9 | dural. váleček d=61mm | 37 | 1 |  |
| 10 | dural. tyčka AL20(M12)x314x30x30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Montáž:

- Demontujte originál plasty a šrouby M10 a M8.

- Na levou stranu připevněte duralový adaptér ID.6 šroubem M10x100 ID.7 a šroubem M8x40 ID.8, použijte matici M8 ID.2 a podložku ID.3.

- Mezi adaptér a rám motocyklu vložte váleček d=41mm ID.9.

- Na pravou stranu připevněte duralový adaptér ID.6 šroubem M10x110 ID.7 a šroubem M8x40 ID.8, použijte matice M8 ID.2 a podložky ID.3.

- Mezi rám a adaptér vložte dural váleček ID.9 d=61mm.

- Do levého protektoru vložte ocel. vložku ID.1.

- Šroub M12x100 ID.5 prostrčte skrz protektor, pod protektor vložte váleček d=50mm ID.4

- Tuto sestavu namontujte do dural. tyčky ID.10 se závity M12. Tuto dural. vzpěru umístěte před motor mezi adaptéry pro protektory.

- Do protektoru na pravé straně vložte ocel. vložku ID.1.

- Montáž pravého protektoru proveďte tak že šroub M12x80 ID.5 prostrčte skrz protektor, pod protektor vložte dural. váleček ID4. Tuto sestavu namontujte do dural. tyčky ID.10 se závity M12.

- Namontujte plasty zpět na motocykl.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

8

6

7

7

9

2,3

2,3

6

8

10

9

5

1

4

10

4

1

5

Fotografie staršího typu protektorů