K21

Kawasaki ZX-6R 1998-1999

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x100x1,25mm | 892 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x100x1,25mm | 892 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=60mm | 6 | 1 |  |  | 3 | dural. váleček d=40mm | 4 | 1 |  |
| 4 | šroub M10x110mm | 879 | 1 |  |  | 4 | šroub M10x80mm | 852 | 1 |  |
| 5 | podložka M10 (plochá) | 804 | 3 |  |  | 5 | šroub M10x30mm | 882 | 1 |  |
| 6 | ocelový adaptér | 607 | 1 |  |  | 6 | šroub M8x60mm | 839 | 1 |  |
| 7 | duralová tyčka AL16(M10)x385x30x30 |  | 1 |  |  | 7 | podložka M10 (plochá) | 804 | 2 |  |
| 8 | 3M páska |  | 1 |  |  | 8 | ocelový adaptér | 608 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 | duralový váleček d=43mm | 254 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | duralový váleček d=4,5mm | 298 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 | matice M8 (pojistná) | 809 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 3M páska |  | 1 |  |

Montáž:

- demontujte komplet boční kapoty

- demontujte originál šrouby M10

- k montáži ocelových adaptérů používejte k vymezení prostoru mezi adaptérem a rámem motocyklu pasku 3M

- na levou stranu připevněte ocelový adaptér (poz.6) šroubem (poz.2), pod hlavu šroubu M10 vložte podložku (poz.5), další 2ks podložek (poz.5) navlékněte na šroub M10 z druhé strany ocelového adaptéru (tyto podložky vymezují vůli mezi rámem motocyklu a ocelovým adaptérem).

- ocelový adaptér na levé straně lehce stáhněte

- na pravou stranu připevněte ocelový adaptér (poz.8) šroubem (poz.2) a šroubem (poz.6). Na šroub (poz.6) navlékněte z druhé strany ocelového adaptéru duralový váleček (poz.9) a na šroub (poz.2) navlékněte z druhé strany ocelového adaptéru duralový váleček (poz.10). Vsuňte do rámu motocyklu, lehce stáhněte šroub M10 (pod hlavu šroubu dejte podložku M10 (poz.7)), šroub M8 zajistíte maticí (poz.11). Zatím vše stáhněte jenom lehce.

- vezměte duralovou tyčku (poz.7, tj. AL2), připevněte ji na ocelový adaptér na pravé straně šroubem (poz.5 s podložkou poz.7)

- nyní můžete namontovat padací protektor na levé straně, vezměte padací protektor a vsuňte do něho ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.4), z druhé strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.6) a celou tuto sestavu prostrčte ocelovým adaptérem a namontujte do duralové tyčky (poz.7, tj. AL2)

- vezměte padací protektor pro pravou stranu motocyklu, vsuňte do něco ocelovou vložku (poz.1) a šroub (poz.4), z druhé strany padacího protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.3) a celou tuto sestavu namontujte do ocelového adaptéru

- stáhněte kompletní montážní sadu včetně padacích protektorů, namontujte zpět boční kapoty motocyklu

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Přední část motoru

šroub M10x110mm + ocelová vložka M10 + duralový váleček d=60mm

duralová tyčka d=385mm

šroub M10x30mm + podložka M10 (plochá)

ocelový adaptér

šroub M10x80mm + ocelová vložka M10 + duralový váleček d=40mm

ocelový adaptér

šroub M8x60mm + duralový váleček d=48mm + matice M8 (pojistná)

šroub M10x100x1,25 mm + tři podložky M10 (ploché)

šroub M10x100x1,25mm + duralová podložka d=45mm + podložka M0 (plochá)