K22

Kawasaki ZX-9R 2000-2001

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x80x1,25mm | 920 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x100x1,25mm | 892 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=50mm | 5 | 1 |  |  | 3 | dural. váleček d=50mm | 5 | 1 |  |
| 4 | šroub M10x100mm | 885 | 1 |  |  | 4 | šroub M10x100mm | 885 | 1 |  |
| 5 | podložka M10 (plochá) | 804 | 2 |  |  | 5 | šroub M8x60mm | 838 | 1 |  |
| 6 | ocelový adaptér | 534 | 1 |  |  | 6 | podložka M8 (plochá) | 802 | 2 |  |
| 7 | duralová tyčka AL16(M10)x392x30x30 |  | 1 |  |  | 7 | podložka M10 (plochá) | 804 | 1 |  |
| 8 | podložka (plochá) M6 | 947 | 4 |  |  | 8 | ocelový adaptér | 536 | 1 |  |
| 9 | 3M páska |  | 1 |  |  | 9 | duralový váleček d=18mm | 299 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | matice M8 (pojistná) | 809 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 | 3M páska |  | 1 |  |

Montáž:

- demontujte komplet boční kapoty

- demontujte originál šrouby M10

- k montáži ocelových adaptérů používejte k vymezení prostoru mezi adaptérem a rámem motocyklu pasku 3M

- na levou stranu připevněte ocelový adaptér (poz.6) šroubem (poz.2), pod hlavu šroubu M10 vložte podložku (poz.5), další podložku (poz.5) navlékněte na šroub M10 z druhé strany ocelového adaptéru (tato podložka vymezuje vůli mezi rámem motocyklu a ocelovým adaptérem).

- ocelový adaptér na levé straně lehce stáhněte

- na pravou stranu připevněte ocelový adaptér (poz.8) šroubem (poz.2) a šroubem (poz.5). Na šroub (poz.5) s podložkou M8 (poz.6) navlékněte z druhé strany ocelového adaptéru duralový váleček (poz.9). Vsuňte do rámu motocyklu, lehce stáhněte šroub M10 (pod hlavu šroubu dejte podložku M10 (poz.7)), šroub M8 zajistíte maticí (poz.10) s podložkou (poz.6). Zatím vše stáhněte jenom lehce.

- nyní můžete namontovat padací protektor na levé straně, vezměte padací protektor a vsuňte do něho ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.4), z druhé strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.3) a celou tuto sestavu prostrčte ocelovým adaptérem a namontujte do duralové tyčky (poz.7, tj. AL3)

- vezměte padací protektor pro pravou stranu motocyklu, vsuňte do něho ocelovou vložku (poz.1) a šroub (poz.4), z druhé strany padacího protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.3) a celou tuto sestavu prostrčte ocelovým adaptérem a namontujte do duralové tyčky (poz.7, tj. AL3)

- stáhněte kompletní montážní sadu včetně padacích protektorů, namontujte zpět boční kapoty motocyklu

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Přední část motoru

šroub M10x100mm + ocelová vložka M10 + duralový váleček d=50mm

duralová tyčka d=392mm

šroub M10x100mm + ocelová vložka M10 + duralový váleček d=50mm

ocelový adaptér

šroub M8x60mm + dvě podložky M8 (ploché) + duralový váleček d=18mm + matice M8

šroub M10x80x1,25 mm + tři podložky M10 (ploché)

šroub M10x100x1,25mm + podložka M0 (plochá)

ocelový adaptér