K24S

Kawasaki ER-6F 2009-2011

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.adaptér | DV316 | 1 |
| 2 | Alu váleček d=10mm | DV1 | 1 |
| 3 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 4 | Šroub M8x80 | 843 | 2 |
| 5 | Podložka M8 (pérovka) | 800 | 2 |
| 6 | Dural.váleček d=56 | 222 | 1 |
| 7 | Dural.váleček | 220 | 1 |
| 8 | Šroub M6x60 | 872 | 1 |
| 9 | Matice M6 | 948 | 1 |
| 10 | Podložka M6 | 947 | 2 |
| 11 | 3M Páska | - | 1 |
| 12 | Ocel.adaptér | 532 | 1 |
| 13 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 14 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.adaptér | DV316 | 1 |
| 2 | Alu váleček d=20mm | DV2 | 1 |
| 3 | Šroub M10x50 | 849 | 1 |
| 4 | Šroub M8x70 | 841 | 2 |
| 5 | Podložka M8(pérovka) | 800 | 2 |
| 6 | Dural.váleček d=36,2 | 221 | 2 |
| 7 | Šroub M6x50 | 867 | 1 |
| 8 | Matice M6 | 948 | 1 |
| 9 | Podložka M6 | 947 | 2 |
| 10 | 3M Páska | - | 1 |
| 11 | Ocel.adaptér | 533 | 1 |
| 12 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 13 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |

| 13 | Vzpěra | X42 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 15 | Šroub M8x20 | 824 | 2 |

1

3

2

5

4

14, 15

14, 15

7

6

8

4

4

6

6

Montáž levá strana:

- Demontujte kapotáž z motocyklu.

- V místě uchycení ocel. držáku, demontujte orig. šrouby z motocyklu.

- Do ocel. adaptéru ID.12 strčte šrouby ID.4 pod šrouby dejte podložky ID.5.

- Na přední šroub M8 navlékněte osaz. váleček ID.7 a na zadní šroub M8 nasuňte váleček ID.6.

- V místě dotyku ocel.držáku s rámem či kapotou nalepte 3M pásku.

- Tuto sestavu namontujte na motocykl.

- Šroub ID.8, podložky M6 ID.10 a matici ID.9 namontujte skrz adaptér a motor.

- Nad motorem prostrčte vzpěru ID.13 a namontujte ji na ocel.adaptér. Použijte šroub a podložku ID.14 a ID.15.

Montáž pravá strana:

- Demontujte kapotáž z motocyklu.

- V místě uchycení ocel. držáku, demontujte orig. šrouby z motocyklu.

- Na šrouby ID.4 nasuňte podložky ID.5 a šrouby prostrčte ocel. adaptérem ID.11.

- Ze zadní strany nasuňte na šrouby dural.válečky ID.6.

- Tuto sestavu uchyťte na motocykl.

- Šroubem ID.14 a podložkou ID.14 přišroubujte vzpěru  nad motorem ID.13.

- Spojte adaptér s motocyklem pomocí šroubu M6 ID.7, podložek ID.9 a matice ID.8.

- Dotáhněte všechny šrouby na pravé i na levé straně.

Namontujte kapotáž zpět na motocykl.

Montáž padacích protektorů.

- Do adaptéru ID.1 na levé straně vložte šroub ID.3 a pod adaptér umístěte váleček ID.2

- Tuto sestavu namontujte do adaptéru na rámu.

- Slider namontujte pomocí šroubů ID.14 a krytku šrouby ID.13.

- Do adaptéru ID.1 na pravé straně vložte šroub ID.3 a pod adaptér umístěte váleček ID.2

- Tuto sestavu namontujte do adaptéru na rámu.

- Slider namontujte pomocí šroubů ID.13 a krytku šrouby ID.12.

Při montáži se držte přiložených fotografií.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

6

5

4

12

13

10

9

9, 7

9

7

8

11

4

5

4

6

5

8

6

10

5

14, 15

14, 15

13

4

13

14

12

13

3

2

1

3

1

2

L

R