K24

Kawasaki ER-6F 2009-2011

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. vložka | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x80 | 852 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=40 | 4 | 1 |
| 4 | Šroub M8x80 | 843 | 2 |
| 5 | Podložka M8 (pérovka) | 800 | 2 |
| 6 | Dural.váleček d=56 | 222 | 1 |
| 7 | Dural.váleček | 220 | 1 |
| 8 | Šroub M6x60 | 872 | 1 |
| 9 | Matice M6 | 948 | 1 |
| 10 | Podložka M6 | 947 | 2 |
| 11 | 3M Páska | - | 1 |
| 12 | Ocel.adaptér | 532 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. vložka | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x90 | 880 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=50 | 5 | 1 |
| 4 | Šroub M8x70 | 841 | 2 |
| 5 | Podložka M8(pérovka) | 800 | 2 |
| 6 | Dural.váleček d=36,2 | 221 | 2 |
| 7 | Šroub M6x50 | 867 | 1 |
| 8 | Matice M6 | 948 | 1 |
| 9 | Podložka M6 | 947 | 2 |
| 10 | 3M Páska | - | 1 |
| 11 | Ocel.adaptér | 533 | 1 |

| 13 | Vzpěra | X42 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 15 | Šroub M8x20 | 824 | 2 |

L

R

3

13

13

2

3

1

1

14, 15

2

11

14, 15

9, 7

8

10

10

9

6

9

8

5

12

4

5

4

6

7

4

5

4

6

5

5

4

14, 15

14, 15

7

6

8

4

4

6

6

Montáž levá strana:

- Demontujte kapotáž z motocyklu.

- V místě uchycení ocel. držáku, demontujte orig. šrouby z motocyklu.

- Do ocel. adaptéru ID.12 strčte šrouby ID.4 pod šrouby dejte podložky ID.5.

- Na přední šroub M8 navlékněte osaz. váleček ID.7 a na zadní šroub M8 nasuňte váleček ID.6.

- V místě dotyku ocel.držáku s rámem či kapotou nalepte 3M pásku.

- Tuto sestavu namontujte na motocykl.

- Šroub ID.8, podložky M6 ID.10 a matici ID.9 namontujte skrz adaptér a motor.

- Nad motorem prostrčte vzpěru ID.13 a namontujte ji na ocel.adaptér. Použijte šroub a podložku ID.14 a ID.15.

Montáž pravá strana:

- Demontujte kapotáž z motocyklu.

- V místě uchycení ocel. držáku, demontujte orig. šrouby z motocyklu.

- Na šrouby ID.4 nasuňte podložky ID.5 a šrouby prostrčte ocel. adaptérem ID.11.

- Ze zadní strany nasuňte na šrouby dural.válečky ID.6.

- Tuto sestavu uchyťte na motocykl.

- Šroubem ID.14 a podložkou ID.14 přišroubujte vzpěru  nad motorem ID.13.

- Spojte adaptér s motocyklem pomocí šroubu M6 ID.7, podložek ID.9 a matice ID.8.

- Dotáhněte všechny šrouby na pravé i na levé straně.

Namontujte kapotáž zpět na motocykl.

Montáž padacích protektorů.

- Do protektoru na levé straně vložte vložku ID.1 a šroub ID.2.

- Ze zadní strany nasuňte dural.váleček ID.3.

- Tuto sestavu namontujte do adaptéru.

- Do protektoru na pravé straně vložte vložku ID.1 a šroub ID.2.

- Ze zadní strany nasuňte dural.váleček ID.3.

- Tuto sestavu namontujte do adaptéru

Při montáži se držte přiložených fotografií.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).