K26-2S

Kawasaki ZX250R-Ninja 2008-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | slider RDmoto | SL | 1 |  | 1 | slider RDmoto | SL | 1 |  |
| 2 | krytka | SLcap.. | 1 |  | 2 | krytka | SLcap.. | 1 |  |
| 4 | Slider adaptér | DV-317 | 1 |  | 4 | slider adaptér | DV-317 | 1 |  |
| 7 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  | 7 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 8 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  | 8 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 9 | šroub M10x25mm | 868 | 1 |  | 9 | šroub M10x25mm | 868 | 1 |  |
| 10 | ocelový adaptér | 626 | 1 |  | 10 | ocelový adaptér | 627 | 1 |  |
| 11 | poly váleček d= 150mm | 463 | 1 |  | 11 | poly váleček d= 150mm | 463 | 1 |  |
| 12 | šroub M10x30mm | 888 | 1 |  | 12 | šroub M10x30mm | 888 | 1 |  |
| 13 | šroub M8x25mm | 831 | 1 |  | 13 | šroub M8x25mm | 831 | 1 |  |
| 14 | dural.tyčka AL16(M8)x209x30x30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

Původní šrouby

ID4

ID10

ID11

ID14

ID9

ID12

ID13

ID7

ID1

Montáž:

- Demontuje kapotáž motocyklu.

- Připojte acelový adptér (ID10) a 150mm dlouhý poly váleček (ID11) dvěma šrouby M10 (ID12).

- Nastavte rotaci poly válečku správně (tak aby se nedotýkala kapotáže).

- Nyní připevněte ocelový adaptér k rámu pomocí původních šroubů.

- Nezapomeňte vložit ocelovou tyč (ID14) mezi adaptéry a dotáhnout ji šroubama M8 (ID13).

- Nasaďte kapotáž zpět na motocykl. Pokud by se poly váleček dotýkal plastů jděte zpět k bodu 3.

- Nyní upevněte slider (ID1) na slider adaptér (ID4) pomocí 3 šroubů M10 (ID9).

- Dotáhněte slider pomocí třech šroubů M6 (ID7).

- Nakonec upevněte barevnou krytku 2 šroubky M4 (ID8).

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).