K27S

Kawasaki Z1000 2010-13

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.č | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.č. | Počet |  |
| 1 | Adapter moto d= 40mm | DV-317 | 1 |  |  | 1 | Adapter moto d=40mm | DV-317 | 1 |  |
| 2 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 2 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 3 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 3 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 4 | Dural. adapter | 548 | 1 |  |  | 4 | Dural. adapter | 549 | 1 |  |
| 5 | Dural. adapter | 550 | 1 |  |  | 5 | Dural. Váleček d=19mm | 460 | 2 |  |
| 6 | Dural. Váleček d=8mm | 462 | 1 |  |  | 6 | Šroub M10x30mm | 882 | 1 |  |
| 7 | Dural. Váleček d=11mm | 461 | 1 |  |  | 7 | Šroub M10x100x1,25mm | 892 | 1 |  |
| 8 | Šroub M10x30mm | 882 | 1 |  |  | 8 | Šroub M10x110x1,25mm | 928 | 1 |  |
| 9 | Šroub M10x100x1,25mm | 892 | 1 |  |  | 9 | Plastová krytka | X4 | 2 |  |
| 10 | Šroub M10x80x1,25mm | 920 | 1 |  |  | 10 | 3M páska |  | 1 |  |
| 11 | Šroub M6x30mm | 863 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Plastová krytka | X4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3M páska |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Návod montáže levá strana:

- Demontujte orig. šrouby z rámu.

- Smontujte duralové adaptéry (poz. 4 a 5) dohromady, použijte šrouby (poz. 11).

- Do adaptéru vsuňte šrouby (poz. 9 a 10) na šrouby nasuňte válečky  (poz. 6 a 7) a namontujte na rám motocyklu.

- Do šroubů vložte plastové záslepky (poz. 12) v místě kde se rám opírá o dural. adaptér nalepte 3M pásku.

- Pomocí šroubu (poz. 8) namontujeme duralový váleček pro slider (poz. 1).

- Na montujeme slider pomocí šroubů (poz. 2).

- Do slideru vložíme krytku a přitáhneme pomocí šroubů (poz 3).

Návod pro montáž pravé strany:

- Demontujeme originál. šrouby z rámu motocyklu.

- Vezměte adaptér (poz. 4),vložte do něho šrouby (poz. 7 a 8) nasaďte na šroub duralový váleček (poz. 5).

- Tento adaptér namontujte na rám motocyklu, do šroubů vložte plastové záslepky (poz. 9). V místě dotyku rámu s adaptérem nalepte 3M pásku.

- Pomocí  šroubu (poz. 6) namontujte duralový adaptér pro slider (poz. 1).

- Namontujte slider a přitáhněte ho šrouby (poz. 2).

- Vložte do slideru barevnou krytku a namontujte ji pomocí šroubů (poz. 3)

Doporučujeme použít lepidlo na závity na všechny spoje (modré barvy).