K2

Kawasaki ZX-6R 2003-2004

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelo. Box M10 | X1 | 1 |
| 2 | Matice M10 pojistná | 810 | 1 |
| 3 | Šroub M10x140mm | 953 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=62mm | 151 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelo. Box M10 | X1 | 1 |
| 2 | Matice M10 pojistná | 810 | 1 |
| 3 | Šroub M10x130 | 883 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=20mm | 150 | 1 |

4

4

2

1

1

3

3

2

Montáž levá strana:

- Do protektoru vložte vložku ID.1 a poté šroub ID.3.

- Na šroub navlékněte dural. váleček ID.4

- Tuto sestavu namontuje na místo originálních šroubů.

- Ze zadu přitáhněte maticí ID.2.

Montáž pravá strana:

- Do protektoru vložte vložku ID.1 a poté šroub ID.3.

- Na šroub navlékněte dural. váleček ID.4

- Tuto sestavu namontuje na místo originálních šroubů.

- Ze zadu přitáhněte maticí ID.2.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).