K30SD

Kawasaki ER-6N ´12-

1

6

3

6

3

1

Kit pro levou stranu:

7

8

8

7

2

| ID. | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider SLD | SLD | 1 |
| 2 | Nosič pro SLD | 537 | 1 |
| 3 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 6 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 7 | Dural.adaptér d=60mm | 14 | 1 |
| 8 | Ocel. adaptér | 649 | 1 |
| 9 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |
| 10 | Šroub M10x90mm | 880 | 1 |

4,5 a 9

10

2

10

| Kit pro pravou stranu ID. | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider SLD | SLD | 1 |
| 2 | Nosič pro SLD | 537 | 1 |
| 3 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 6 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 7 | Dural.adaptér d=60mm | 14 | 1 |
| 8 | Ocel. adaptér | 648 | 1 |
| 9 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |
| 10 | Šroub M10x90mm | 880 | 1 |

Ocelový adaptér pro levou stranu.

Montáž – levá strana :

- demontujte originál šroub M10 z rámu motocyklu

- originál. šroubem namontujte na rám motocyklu ocelový nosič (ID8)

- na šroub M10x90 (ID10) nasaďte nosič pro SLD (ID2) a dural. adaptér d=60mm (ID7), šroub prostrčte skrz ocelový adaptér na rámu a zezadu ho stáhněte pomocí podložek (ID4 a ID9) a matice (ID5)

- na nosič namontujte slider (ID1) pomocí podložek (ID6) a šroubů (ID3)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž – pravá strana :

- demontujte originál šroub M10 z rámu motocyklu

- originál. šroubem namontujte na rám motocyklu ocelový nosič (ID8)

- na šroub M10x90 (ID10) nasaďte nosič pro SLD (ID2) a dural. adaptér d=60mm (ID7), šroub prostrčte skrz ocelový adaptér na rámu a zezadu ho stáhněte pomocí podložek (ID4 a ID9) a matice (ID5)

- na nosič namontujte slider (ID1) pomocí podložek (ID6) a šroubů (ID3)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).