K31S

Kawasaki ER-6F 2013-

Kit pro levou stranu:

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | slider RDmoto | SL | 1 |
| 2 | krytka | SLcap.. | 1 |
| 3 | adaptér moto | DV-313 | 1 |
| 4 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | šroub M10x70mm | 851 | 1 |
| 7 | duralový váleček d=40mm | 469 | 1 |
| 8 | šroub M8x70mm | 841 | 2 |
| 9 | ocelový adaptér | 639 | 1 |
| 10 | matice M10-pojistná | 810 | 1 |

Kit pro pravou stranu:

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | slider RDmoto | SL | 1 |
| 2 | krytka | SLcap.. | 1 |
| 3 | adaptér moto | DV-313 | 1 |
| 4 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | šroub M10x70mm | 851 | 1 |
| 7 | duralový váleček d=40mm | 469 | 1 |
| 8 | šroub M8x70mm | 841 | 2 |
| 9 | ocelový adaptér | 638 | 1 |
| 10 | matice M10-pojistná | 810 | 1 |

Montáž – levá strana :

- demontujte originál boční plast a šrouby M8 v rámu motocyklu

- šrouby (poz.8) namontujte na rám motocyklu ocelový adaptér (poz.9)

- na ocelový adaptér namontujte šroubem (poz.6) duralový adaptér (poz.3) s duralovým válečkem (poz.7)

- tuto sestavu stáhněte ze zadní strany ocelového adaptéru maticí (poz.10)

- nasaďte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.4)

- vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.5)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž – pravá strana :

- demontujte originál boční plast a šrouby M8 v rámu motocyklu

- šrouby (poz.8) namontujte na rám motocyklu ocelový adaptér (poz.9)

- na ocelový adaptér namontujte šroubem (poz.6) duralový adaptér (poz.3) s duralovým válečkem (poz.7)

- tuto sestavu stáhněte ze zadní strany ocelového adaptéru maticí (poz.10)

- nasaďte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.4)

- vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.5)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Pravá strana.

Levá strana.

Levá strana.