K33SD

Kawasaki Ninja 300 2013-

Kit pro levou stranu:						Kit pro pravou stranu:

| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider | SLD | 1 |
| 2 | Nosič pro SLD | 537 | 1 |
| 3 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 4 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 5 | Dural. redukce d=15mm | DV-149 | 1 |
| 6 | Dural. váleček d=70mm | 470 | 1 |
| 7 | Šroub M12x40 | 1021 | 1 |
| 8 | Šroub M10x60 | 850 | 2 |
| 9 | Matka M10 pojistná | 810 | 2 |
| 10 | Podložka M10 | 804 | 4 |
| 11 | Ocel. adaptér | 642 | 1 |
| 12 | Šroub M12x40 | 857 | 1 |

| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider | SLD | 1 |
| 2 | Nosič pro SLD | 537 | 1 |
| 3 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 4 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 5 | Dural. redukce d=15mm | DV-149 | 1 |
| 6 | Dural. váleček d=70mm | 470 | 1 |
| 7 | Šroub M12x40 | 1021 | 1 |
| 8 | Šroub M10x60 | 850 | 2 |
| 9 | Matka M10 pojistná | 810 | 2 |
| 10 | Podložka M10 | 804 | 4 |
| 11 | Ocel. adaptér | 643 | 1 |
| 12 | Šroub M12x40 | 857 | 1 |

9,10

9,10

8

11

11

8

3,4

7

6

5

2

12

2

6

12

5

3,4

1

Montáž – levá strana :

- Demontujte kapotáž z motocyklu a šrouby M10 z rámu.

- Na ocelový adaptér ID.11 namontujte dural. váleček ID.6 pomocí šroubu ID.7.

- Takto smontovaný set připevněte na rám motocyklu pomocí podložek ID.10, šroubů ID.8 a matic ID.9.

- Nyní namontujte kapotu zpět na motocykl.

- Na dural. váleček namontujte adaptér ID.5 a nosič slideru ID.2, použijte šroub ID.12.

- Nyní přišroubujte slider ID.1 pomocí šroubů a podložek ID.3 a ID.4.

Doporučujeme přetánout veškeré spoje a použít lepidlo na závity modré barvy- střední pevnost.

Montáž – pravá strana :

- Demontujte kapotáž z motocyklu a šrouby M10 z rámu.

- Na ocelový adaptér ID.11 namontujte dural. váleček ID.6 pomocí šroubu ID.7.

- Takto smontovaný set připevněte na rám motocyklu pomocí podložek ID.10, šroubů ID.8 a matic ID.9.

- Nyní namontujte kapotu zpět na motocykl.

- Na dural. váleček namontujte adaptér ID.5 a nosič slideru ID.2, použijte šroub ID.12.

- Nyní přišroubujte slider ID.1 pomocí šroubů a podložek ID.3 a ID.4.

Doporučujeme přetánout veškeré spoje a použít lepidlo na závity modré barvy- střední pevnost.