K33S

Kawasaki Ninja 300 2013-

Kit pro levou stranu:					Kit pro pravou stranu:

| ID. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. adaptér | 643 | 1 |
| 2 | Šroub M12x40 | 1021 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60 | 850 | 2 |
| 4 | Dural. váleček d=70 | 470 | 1 |
| 5 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 6 | Podložka M10 | 804 | 4 |
| 7 | Adaptér pro SL01 | 1137 | 1 |
| 8 | Šroub M12x40 | 857 | 1 |
| 9 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 10 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

5

| ID. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. adaptér | 642 | 1 |
| 2 | Šroub M12x40 | 1021 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60 | 850 | 2 |
| 4 | Dural. váleček d=70 | 470 | 1 |
| 5 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 6 | Podložka M10 | 804 | 4 |
| 7 | Adaptér pro SL01 | 1137 | 1 |
| 8 | Šroub M12x40 | 857 | 1 |
| 9 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 10 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

3

6

6

1

1

7

3

4

4

7

8

2

8

2

5

9

10

6

10

9

Montážní návod:

Montáž levé a pravé strany je totožná.

Při montáži nejprve namontujte jednu a poté druhou stranu.

- Demontujte boční plasty a šrouby M10 z rámu motocyklu.

- Šroubem M12x40 ID.2 namontujte na ocelový adaptér ID.1 dural.váleček ID.4.

- Tuto sestavu namontujte na rám motocyklu pomocí šroubů ID.3 podložek ID.6 a matic ID.5.

- Namontujte kapotu zpět na motocykl

- Na šroub M12 ID.8 navlékněte adaptér pro SL01 ID.7, tuto sestavu namontujte na dural. váleček.

- Pomocí šroubů M6x25 ID.9 namontujeme slider, poté vložte krytku do slideru. Použijte šrouby M4x16 ID.10

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).