K33

Kawasaki Ninja 300 2013-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová vložka M12 | X2 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M12 | X2 | 1 |  |
| 2 | Šroub M12x40 | 1021 | 1 |  |  | 2 | Šroub M12x40 | 1021 | 1 |  |
| 3 | duralový váleček d=70mm | 470 | 1 |  |  | 3 | duralový váleček d=70mm | 470 | 1 |  |
| 4 | šroub M10x60mm | 850 | 2 |  |  | 4 | šroub M10x60mm | 850 | 2 |  |
| 5 | ocelový adaptér | 642 | 1 |  |  | 5 | ocelový adaptér | 643 | 1 |  |
| 6 | matice M10-pojistná | 810 | 2 |  |  | 6 | matice M10-pojistná | 810 | 2 |  |
| 7 | podložka M10-plochá | 804 | 4 |  |  | 7 | podložka M10-plochá | 804 | 4 |  |
| 8 | šroub M12x40 | 857 | 1 |  |  | 8 | šroub M12x40 | 857 | 1 |  |

Montáž – levá strana :

- demontujte originál boční plast a šrouby M10 v rámu motocyklu

- přitáhněte duralový váleček (poz.3) pomocí šroubu (poz.2) ze zadní strany

- šrouby (poz.4), maticemi (poz.6) s podložkami (poz.7) namontujte na rám motocyklu ocelový adaptér (poz.5)

- namontujte zpět boční plast

- do padacího protektoru vsuňte ocelovou vložku (poz.1) a šroub (poz.8)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž – pravá strana :

- demontujte originál boční plast a šrouby M10 v rámu motocyklu

- přitáhněte duralový váleček (poz.3) pomocí šroubu (poz.2) ze zadní strany

- šrouby (poz.4), maticemi (poz.6) s podložkami (poz.7) namontujte na rám motocyklu ocelový adaptér (poz.5)

- namontujte zpět boční plast

- do padacího protektoru vsuňte ocelovou vložku (poz.1) a šroub (poz.8)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).