K34-2

Kawasaki ZX636R Ninja,´13-´14

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 2 | Dural.váleček | 1128 | 1 |
| 3 | Šroub M10x80x1,25 | 920 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 2 | Dural.váleček | 1129 | 1 |
| 3 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |

Montáž levá strana:

- Demontujte orig.šroub M10 z rámu.

- Do protektoru vložte ocel. vložku ID.1.

- Vsuňte šroub ID.3 a pod protektor navlékněte na šroub dural.adaptér ID.2.

- Adaptér vsuňte osazením do rámu.

- Tuto sestavu namontujte do rámu.

Montáž pravá strana:

- Demontujte orig.šroub z rámu M10.

- Speciální korunkovou matici NEPOVOLUJTE!

- Do protektoru vložte ocel. vložku ID.1.

- Vsuňte šroub ID.3 a navlékněte na něj dural.adaptér ID.2 osazením na dutý šroub.

- Tuto sestavu namontujte do rámu.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity.

2

1

3

1

2

3