K38SD

Kawasaki Z 300 2015-

Kit pro levou stranu:					   Kit pro pravou stranu:

| ID. | Popis | Cat.No | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. adaptér | 705 | 1 |
| 2 | Váleček d=5mm | 16 | 2 |
| 3 | Šroub M10x60 | 850 | 2 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 4 |
| 5 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 6 | Dural. držák pro SLD | 537 | 1 |
| 7 | Dural. váleček d=30mm | 11 | 1 |
| 8 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 9 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 10 | Podložka M8 | 800 | 2 |

| ID. | Popis | Cat.No | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. adaptér | 704 | 1 |
| 2 | Váleček d=5mm | 16 | 2 |
| 3 | Šroub M10x60 | 850 | 2 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 4 |
| 5 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 6 | Dural. držák pro SLD | 537 | 1 |
| 7 | Dural. váleček d=30mm | 11 | 1 |
| 8 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 9 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 10 | Podložka M8 | 800 | 2 |

7

6

3,4,5

7

2

3,4,5

8

8

6

Montážní postup:

Montáž pro levou a pravou stranu je totožný. Nejdříve proveďte montáž levé strany.

- Sundejte kapotáž z motocyklu.

- Na rám motocyklu namontujte ocel. držák ID.1. Mezi adaptér ID.1 a rám motocyklu vložte válečky ID.2. Použijite šrouby ID.3, podložky ID.4 a matice ID.5.

- Namontujte kapotáž zpět na motocykl.

- Na šroub ID.8 nasuňte dural. držák slideru ID.6, pod něj umístěte dural. adaptér ID.7. Namontujte tuto sestavu na ocel. držák na rámu.

- Slider připevněte pomocí šroubů ID.8 s podložkou ID.10.

Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity- střední pevnost.

3,4

1

3,4

1

6