K39

Kawasaki Versys 650 2014-

Montážní kit levá strana:					Montážní kit pravá strana:

| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. vložka | X1 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=15mm | DV9 | 1 |
| 3 | Matice M10 | X11 | 1 |
| 4 | M10x525x1,25x30x30 | - | 1 |

| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. vložka | X1 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=40mm | DV4 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=20mm | DV10 | 1 |
| 4 | Matice M10 | X11 | 1 |

Montážní postup:

- Demontujte šrouby z rámu motoru.

- Skrz rám a motor prostrčte spojovací tyč M10.

- Do protektorů vložte ocel. vložky ID.1.

- Levá strana: Pod protektor umístěte dural. váleček ID.2 a duralovou redukci ID.3.

- Poté nasuťe protektor a matici M10.

- Pravá strana: Skrz protektor prostrčte závit. tyč, pod protektor umístěte duralovou redukci ID.2. Nasaďte matici M10.

- Dotáhněte matice.

Upozornění- při montáži použijte lepidlo na závity, středně pevné.