K40S

Kawasaki Vulcan 650 2015-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Pos. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | Šrouby M6x25 | 877 | 3 |  |  | 1 | Šrouby M6x25 | 877 | 3 |  |
| 2 | šroub M10x70 | 851 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x70 | 851 | 1 |  |
| 3 | dural. SL adaptér d=91mm | DV346 | 1 |  |  | 3 | dural.SL adaptér d=91mm | DV346 | 1 |  |
| 4 | podložka M10 | 804 | 1 |  |  | 4 | podložka M10 | 804 | 1 |  |
| 5 | matice pojistná M10 | 810 | 1 |  |  | 5 | matice pojistná M10 | 810 | 1 |  |
| 6 | podložka pérová M10 | 801 | 1 |  |  | 6 | podložka pérová M10 | 801 | 1 |  |
| 7 | šroub M8x60 | 838 | 1 |  |  | 7 | šroub M8x60 | 838 | 1 |  |
| 8 | duralový váleček d=10mm | 1230 | 2 |  |  | 8 | duralový váleček d=10mm | 1230 | 2 |  |
| 9 | podložka M8 | 802 | 2 |  |  | 9 | podložka M8 | 802 | 2 |  |
| 10 | šroub M8x40 | 828 | 1 |  |  | 10 | šroub M8x40 | 828 | 1 |  |
| 11 | Duralový váleček d=12,5mm | 1232 | 1 |  |  | 11 | duralový váleček d=17,5 | 1231 | 1 |  |
| 12 | šroub M5x25 | 1036 | 1 |  |  | 12 | šroub M5x35 | 1035 | 1 |  |
| 13 | šroub M6x16 | 1033 | 1 |  |  | 13 | 3M páska |  | 2 |  |
| 14 | ocelový adaptér L | 719 | 1 |  |  | 14 | ocelový adaptér P | 720 | 1 |  |
| 15 | Šroubky M4x12 | 876 | 2 |  |  | 15 | Šroubky M4x12 | 876 | 2 |  |

Montáž :

Demontujte originál plast na levé i pravé straně a originál šrouby M8, M5 a M6.

Levá strana:

1. vezměte šroub M10 ID.2 nasaďte na něj podložku pérovou M10            ID.6 a  SL adaptér ID.3., šroub prostrčte ocelovým adaptérem ID.14, nasaďte na něj  podložku M10 ID.4 a tuto sestavu stáhněte maticí M10 ID.5.

2. tuto sadu namontujte na rám motocyklu, pomocí šroubů M8 ID.7 a ID.10,na které nasadíte podložky M8 ID.9. a válečky ID.8.

3. nakonec namontujte šroub M5 ID.12 + váleček ID.11, šroub M6 ID.13 a poté nandejte zpět originál plast.

Pravá strana:

1. vezměte šroub M10 ID.2 nasaďte na něj podložku pérovou M10            ID.6 a  SL adaptér  ID.3., šroub prostrčte ocelovým adaptérem ID.14, nasaďte na něj  podložku M10 ID.4 a tuto sestavu stáhněte maticí M10 ID.5.

2. tuto sadu namontujte na rám motocyklu, pomocí šroubů M8 ID.7 a ID.10, na které nasadíte podložky M8 ID.9 a válečky ID.8.

3. nakonec namontujte šroub M5 ID.12 + váleček ID.11, šroub a  poté nandejte zpět originál plast.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).