K42SD

Kawasaki ZX-10R (16-)

| Montážní sada pro levou stranu |  |  |  |  |  |  |  | Montážní sada pro pravou stranu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis |  | Kat.č. | Ks |  |  |  | ID |  | Popis |  | Kat.č. |  | ks |  |
| 1 | Nosič pro SLD |  | 537 | 1 |  |  |  | 1 |  | Nosič pro SLD |  | 537 |  | 1 |  |
| 2 | Šroub M10x105x1,25 |  | 893 | 1 |  |  |  | 2 |  | Šroub M10x105x1,25 |  | 893 |  | 1 |  |
| 3 | Šroub M8x25 |  | 815 | 2 |  |  |  | 3 |  | Šroub M8x25 |  | 815 |  | 2 |  |
| 4 | Podložka M8 |  | 802 | 2 |  |  |  | 4 |  | Podložka M8 |  | 802 |  | 2 |  |
| 5 | Podložka pérová M10 |  | 801 | 1 |  |  |  | 5 |  | Podložka pérová M10 |  | 801 |  | 1 |  |
| 6 | Dural. váleček d=30,5mm |  | 290 | 1 |  |  |  | 6 |  | Dural. váleček d=14,5mm |  | 291 |  | 1 |  |
| 7 | Dural. váleček d=30mm |  | DV11 | 1 |  |  |  | 7 |  | Dural. váleček d=30mm |  | DV11 |  | 1 |  |

Instrukce:

- Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné).

- Na levé straně demontujte původní šroub z rámu motocyklu.

- Šroub (ID2) prostrčte podložkou M10 (ID5), nosičem pro SLD (ID1) a duralovými válečky ( ID6 a ID7) a poté přišroubujte na rám motocyklu.(stejný postup platí pro druhou stranu) Poznámka: kratší váleček (ID7) patří na pravou stranu.

- Na nosič SLD namontujte slider pomocí dvou šroubů M8 (ID3) a podložek (ID4).