K44SDM

Kawasaki Ninja 650  2017-

Montážní kit levá strana:		     		  Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Cat.n | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák | 537/B | 1 |
| 2 | Dural. adaptér 15mm | 9 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=50mm | 1226 | 1 |
| 4 | Šroub M10x200 | 889 | 1 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 7 | Matice pojistná M10 | 810 | 1 |

| ID | Popis | Cat.n | QTY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák | 537/B | 1 |
| 2 | Dural. adaptér 15mm | 9 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=85mm | 1225 | 1 |
| 4 | Šroub M10x200 | 889 | 1 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 7 | Matice pojistná M10 | 810 | 1 |

Montáž- levá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Šroub ID.4 vsuňte do dural. držáku ID.1, adaptéru ID.2, krz váleček ID.3. Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu a matice M10 ID.7.

- Slider umístěte na destičku a namontujte ho pomocí šroubů s podložkou ID.6 a ID.5.

Montáž- pravá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Šroub ID.4 vsuňte do dural. držáku ID.1, adaptéru ID.2. Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu a matice M10 ID.7.

- Slider umístěte na destičku a namontujte ho pomocí šroubů s podložkou ID.6 a ID.5.

Během montáže doporučujeme použít středně pevné lepidlo na závity.