K45

Kawasaki Z1000 SX 2017-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | Dural. váleček d=30mm | DV3 | 1 |  |  | 1 | Dural. váleček d=30mm | DV3 | 1 |  |
| 2 | duralový adaptér | 548 | 1 |  |  | 2 | duralový adaptér | 549 | 1 |  |
| 3 | duralový adaptér | 550 | 1 |  |  | 3 | dural. váleček d=6,5mm | 403 | 1 |  |
| 4 | dural. váleček d=3mm | 402 | 1 |  |  | 4 | dural. váleček d=16,4mm | 404 | 1 |  |
| 5 | Šroub M10x75 | 1007 | 1 |  |  | 5 | Šroub M10x75 | 1007 | 1 |  |
| 6 | šroub M10x100x1,25mm | 892 | 2 |  |  | 6 | šroub M10x100x1,25mm | 892 | 1 |  |
| 7 | šroub M6x30mm | 864 | 2 |  |  | 7 | šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |  |
| 8 | plastová krytka - černá | X4 | 2 |  |  | 8 | plastová krytka - černá | X4 | 2 |  |
| 9 | 3M páska |  | 1 |  |  | 9 | 3M páska |  | 1 |  |
| 10 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 10 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šrouby a kapoty

- sestavte si dohromady duralový adaptér, který se skládá ze dvou částí (poz.2 a poz.3), tyto dva adaptéry sešroubujte dohromady šrouby (poz.7)

- pokud máte takto sestavený adaptér, tak vložte do adaptéru šrouby (poz.6), na přední šroub navlékněte duralový váleček (poz.4)

- celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu, stáhněte a na hlavy šroubů dejte plastové krytky (poz.8), při montáži můžete použít 3M pásku v místech dotyku adaptéru s rámem motocyklu a nebo s motorem

- Na šroub (poz.5) , nasuňte ocel. vložku M10 (poz.10), protektor a váleček  (poz.1).

- celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

ILUSTRAČNÍ FOTO POUŽITÉ Z K28S

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál šrouby a kapoty

- vezměte adaptér (poz.2), vložte do adaptéru šrouby (poz.6 a poz.7), na přední šroub navlékněte duralový váleček (poz.3) a na zadní kratší šroub duralový váleček (poz.4)

- celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu, stáhněte a na hlavy šroubů dejte plastové krytky (poz.8), při montáži můžete použít 3M pásku v místech dotyku adaptéru s rámem motocyklu a nebo s motorem

- Na šroub (poz.5) , nasuňte ocel. vložku M10 (poz.10), protektor a váleček  (poz.1).

- celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

ILUSTRAČNÍ FOTO POUŽITÉ Z K28S