K46SD

Kawasaki Z650  2017-

Montážní kit levá strana:		     	       Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák | 537 | 1 |
| 2 | Dural. adaptér | 15 | 1 |
| 3 | Šroub M10x170x1,25 | 903 | 1 |
| 4 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 5 | Šroub M8x25mm | 815 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák | 537 | 1 |
| 2 | Dural. adaptér | 10 | 1 |
| 3 | Šroub M10x170x1,25 | 903 | 1 |
| 4 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 5 | Šroub M8x25mm | 815 | 2 |
| 6 | Dural. adaptér | 144 | 1 |

Montáž- levá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Šroub ID.3 vsuňte do dural. držáku ID.1, adaptéru ID.2. Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

- Slider umístěte na destičku a namontujte ho pomocí šroubů s podložkou ID.5 a ID.4.

Montáž- pravá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Šroub ID.3 vsuňte do dural. držáku ID.1, adaptéru ID.2 + ID.6. Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

- Slider umístěte na destičku a namontujte ho pomocí šroubů s podložkou ID.5 a ID.4.

Během montáže doporučujeme použít středně pevné lepidlo na závity.