K46S

Kawasaki Z650 2017-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  |
| 1 | Adaptér slider | DV-316 | 1 |  |  | 1 | Adaptér slider | DV-316 | 1 |  |  |
| 2 | Adaptér moto d=40mm | DV-4 | 1 |  |  | 2 | Adaptér moto d=20mm | DV-144 | 1 |  |  |
| 3 | Šroub M6X25 | 877 | 3 |  |  | 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  |
| 4 | Šroub M4X16 | 876 | 2 |  |  | 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  |
| 5 | Šroub M10x150mm | 939 | 1 |  |  | 5 | Šroub M10x160mm | 979 | 1 |  |  |
| 6 | Matice M10 | 814 | 1 |  |  | 6 | Matice M10 | 814 | 1 |  |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šroub v místě dle foto

- šroubem ID.5 připevněte duralový adaptér ID.1 a ID.2 do rámu motocyklu

- nasaďte slider a připevněte ho šrouby ID.3

- vložte do slideru krytku a připevněte ji šrouby ID.4

Montáž - pravá strana:

- demontujte originál šroub v místě dle foto

- šroubem ID.5 připevněte duralový adaptér ID.1 a ID.2 do rámu motocyklu

- nasaďte slider a připevněte ho šrouby ID.3

- vložte do slideru krytku a připevněte ji šrouby ID.4

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).