K4S

Kawasaki Z750 2004-2006

Kawasaki Z1000 2003-2006

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | slider RDmoto | SL | 1 |  |  | 1 | slider RDmoto | SL | 1 |  |
| 2 | krytka | SLcap.. | 1 |  |  | 2 | krytka | SLcap.. | 1 |  |
| 4 | adaptér moto | DV-318 | 1 |  |  | 4 | adaptér moto | DV-318 | 1 |  |
| 7 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 7 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 8 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 8 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 9 | duralový adaptér | 545 | 1 |  |  | 9 | duralový adaptér | 546 | 1 |  |
| 10 | šroub M10x140mm | 953 | 1 |  |  | 10 | šroub M10x140mm | 953 | 1 |  |
| 11 | šroub M12x25mm | 860 | 1 |  |  | 11 | šroub M12x25mm | 860 | 1 |  |
| 12 | dural. váleček d=56mm | 202 | 1 |  |  | 12 | dural. váleček d=56mm | 202 | 1 |  |
| 13 | matice M10 | 814 | 1 |  |  | 13 | matice M10 | 814 | 1 |  |
| 14 | šroub M10x25mm | 868 | 1 |  |  | 14 | šroub M10x25mm | 868 | 1 |  |
| 15 | dural. tyčka AL20(M12)x377x30x30 |  | 1 |  |  | 15 | plastová krytka M10 | X4 | 1 |  |
| 16 | plastová krytka M10 | X4 | 1 |  |  | 16 | páska 3M |  | 1 |  |
| 17 | páska 3M |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Montáž:

- demontujte originál šrouby M10

- k montáži duralových adaptérů používejte pásku 3M, je dobré ji nalepit na zadní stranu duralového adaptéru

- na levou stranu připevněte duralový adaptér (poz.9) šroubem (poz.10), duralový váleček (poz.12) navlékněte na šroub M10 z druhé strany duralového adaptéru (tento váleček vymezuje vůli mezi rámem motocyklu a duralovým adaptérem).

- duralový adaptér na levé straně lehce stáhněte maticí M10 (poz.13)

- na pravou stranu připevněte duralový adaptér (poz.9) šroubem (poz.10). Na šroub (poz.10) navlékněte z druhé strany duralového adaptéru duralový váleček (poz.12)

- duralový adaptér na pravé straně lehce stáhněte maticí M10 (poz.13)

- vezměte duralovou tyčku (poz.15, tj. AL7), připevněte ji na duralové adaptéry šrouby (poz.11)

- pokud máte duralové adaptéry správně namontovány, tak je můžete stáhnout

- nyní začněte montovat uchycení pro levý slider. Na duralový adaptér namontujte šroubem (poz.14) duralový adaptér (poz.4), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru.

- nasaďte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.7)

- vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.8)

- na pravý duralový adaptér namontujte šroubem (poz.14) duralový adaptér (poz.4), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru

- nasaďte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.7)

- vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.8)

- na hlavy šroubů M10 dejte plastové krytky (poz.16 a poz.15)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).