K50SDM

Kawasaki Ninja H2 SX SE  2018-

Montážní kit levá strana:		     		  Montážní kit levá pravá:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák SLDM | 537/B | 1 |
| 2 | Dural. adaptér | 12 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=72mm | 201 | 1 |
| 4 | Šroub M10x150x1,25 | 932 | 1 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák SLDM | 537/B | 1 |
| 2 | Dural. adaptér | 12 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=52mm | 200 | 1 |
| 4 | Šroub M10x130x1,25 | 905 | 1 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |

Montáž- levá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Šroub ID.4 vsuňte do dural. držáku ID.1, adaptéru ID.2 a válečku ID.3. Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

- Slider umístěte na destičku a namontujte ho pomocí šroubů s podložkou ID.6 a ID.5.

Montáž- pravá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Šroub ID.4 vsuňte do dural. držáku ID.1, adaptéru ID.2 a válečku ID.3. Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

- Slider umístěte na destičku a namontujte ho pomocí šroubů s podložkou ID.6 a ID.5.

Během montáže doporučujeme použít středně pevné lepidlo na závity.