K50S

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2018-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | Dural. adapté d=40mm | DV-317 | 1 |  |  | 1 | Dural. adaptér d=40mm | DV-317 | 1 |  |
| 2 | Duralový váleček d=72mm | 201 | 1 |  |  | 2 | Duralový váleček d=52mm | 200 | 1 |  |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 5 | Šroub M10x115x1,25 | 894 | 1 |  |  | 5 | Šroub M10x95x1,25 | 927 | 1 |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šroub v místě dle foto

- šroubem ID.5 připevněte duralový adaptér ID.1 a ID.2 do rámu motocyklu

- nasaďte slider a připevněte ho šrouby ID.3

- vložte do slideru krytku a připevněte ji šrouby ID.4

Montáž - pravá strana:

- demontujte originál šroub v místě dle foto

- šroubem ID.5 připevněte duralový adaptér ID.1 a ID.2 do rámu motocyklu

- nasaďte slider a připevněte ho šrouby ID.3

- vložte do slideru krytku a připevněte ji šrouby ID.4

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).