K51S

Kawasaki Z400  2019-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Pos. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | šroub M6x25mm | 877 | 3 |  |  | 1 | šroub M6x25mm | 877 | 3 |  |
| 2 | šroub M10x130x1,25mm | 905 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x95x1,25mm | 927 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=80mm | 449 | 1 |  |  | 3 | dural. váleček d=45mm | 440 | 1 |  |
| 4 | ocelový adaptér | 751 | 1 |  |  | 4 | ocelový adaptér | 751 | 1 |  |
| 5 | šroub M8x12mm | 1060 | 1 |  |  | 5 | šroub M8x12mm | 1060 | 1 |  |
| 6 | šroub M10x30x1,25mm | 1006 | 1 |  |  | 6 | šroub M10x30x1,25mm | 1006 | 1 |  |
| 7 | dural. váleček d=54mm | 320 | 1 |  |  | 7 | dural. váleček d=54mm | 320 | 1 |  |
| 8 | vložka pro imbus M10 | X115 | 1 |  |  | 8 | vložka pro imbus M10 | X115 | 1 |  |
| 9 | plastová krytka M10 | X4 | 1 |  |  | 9 | plastová krytka M10 | X4 | 1 |  |
| 10 | šroub M4x16mm | 876 | 2 |  |  | 10 | šroub M4x16mm | 876 | 2 |  |

7

4

8

9

3

5

Montáž :

Nejprve demontujte na levé straně boční kapotu a orig. šroub M10 z rámu motocyklu.

Na šroub M10 ID.2 nasaďte vložku M10 ID.8, ocel. držák ID.4 a váleček ID.3. Tuto sadu namontujte do rámu motocyklu tak, aby jste mohli ze spodní části skrz rám do válečku našroubovat šroub M8 ID.5(viz foto). Poté dotáhněte šroub M10 a nasaďte krytku ID.9.

Na šroub M10 ID.6, nasaďte váleček ID.3, tuto sestavu namontujte do ocelového držáku.

Poté pomocí šroubů M6 ID.1 připevněte slider a pomocí šroubů ID.10 destičku.

Stejným způsobem postupujte na pravé straně, jen použijte kratší váleček ID.3 a kratší šroub M10 ID.2.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).