K52S

Kawasaki ZX-6R 636 2019-2020

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | adaptér moto | 1341 | 1 |  |  | 1 | adaptér moto | 1342 | 1 |  |
| 2 | adaptér slider | 292 | 1 |  |  | 2 | adaptér slider | 292 | 1 |  |
| 3 | šroub M6x25mm | 877 | 3 |  |  | 3 | šroub M6x25mm | 877 | 3 |  |
| 4 | šroub M4x16mm | 876 | 2 |  |  | 4 | šroub M4x16mm | 876 | 2 |  |
| 5 | šroub M10x100x1,25mm | 892 | 1 |  |  | 5 | šroub M10x105x1,25mm | 893 | 1 |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šroub v místě dle foto

- šroubem ID.5 připevněte duralový adaptér ID.1 a ID.2 do rámu motocyklu

- nasaďte slider a připevněte ho šrouby ID.3

- vložte do slideru krytku a připevněte ji šrouby ID.4

Montáž - pravá strana:

- demontujte originál šroub v místě dle foto

- šroubem ID.5 připevněte duralový adaptér ID.1 a ID.2 do rámu motocyklu

- nasaďte slider a připevněte ho šrouby ID.3

- vložte do slideru krytku a připevněte ji šrouby ID.4

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).