K52

Kawasaki ZX-6R 636 2019-2020

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | hliníková vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | hliníková vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x105x1,25mm | 893 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x110x1,25mm | 928 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček délka=35mm | 1341 | 1 |  |  | 3 | dural. váleček délka=30mm | 1342 | 1 |  |

Montáž :

Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle níže přiložených fotografií. Na oba šrouby navlékněte hliníkové vložky (poz.1). Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte. Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte. Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).