K7

Kawasaki ER-6N 2006-2008

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x130x1,25mm | 905 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x120x1,25mm | 895 | 1 |  |
| 3 | šroub M8x60mm | 838 | 1 |  |  | 3 | šroub M8x40mm | 835 | 2 |  |
| 4 | šroub M10x50mm | 849 | 1 |  |  | 4 | šroub M10x50mm | 849 | 1 |  |
| 5 | dural. váleček d=15mm | 8 | 1 |  |  | 5 | dural. váleček d=15mm | 8 | 1 |  |
| 6 | dural. váleček d=63mm | 118 | 1 |  |  | 6 | dural. váleček d=4,5mm | 116 | 1 |  |
| 7 | dural. váleček d=22mm | 117 | 1 |  |  | 7 | duralový adaptér | 527 | 1 |  |
| 8 | duralový adaptér | 528 | 1 |  |  | 8 | podložka M10 (plochá) | 804 | 1 |  |
| 9 | podložka M10 (plochá) | 804 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál boční plast a šrouby v místě montáže

- do duralového adaptéru navlékněte šrouby (poz.2 a poz.3), pod hlavu šroubu (poz.2) nezapomeňte dát podložku (poz.9)

- z druhé strany adaptéru navlékněte na šrouby duralové válečky (poz.6 a poz.7)

- takto připravený adaptér namontujte na rám motocyklu a vše důkladně stáhněte

- namontujte zpět boční plast

- vezměte šroub (poz.4), navlékněte na něho ocelovou vložku (poz.1) a padací protektor, pod protektor navlékněte na šroub duralový váleček (poz.5)

- celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál boční plast a šrouby v místě montáže

- do duralového adaptéru navlékněte šrouby (poz.2 a poz.3), pod hlavu šroubu (poz.2) nezapomeňte dát podložku (poz.8)

- z druhé strany adaptéru navlékněte na šroub M10 duralový váleček (poz.6)

- takto připravený adaptér namontujte na rám motocyklu a vše důkladně stáhněte

- namontujte zpět boční plast

- vezměte šroub (poz.4), navlékněte na něho ocelovou vložku (poz.1) a padací protektor, pod protektor navlékněte na šroub duralový váleček (poz.5)

- celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).