KTM1

KTM990 Super Duke /R 2005-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x90mm | 880 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x90mm | 880 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=9mm | 87 | 2 |  |  | 3 | dural. váleček d=9mm | 87 | 2 |  |
| 4 | dural. váleček d=50mm | 13 | 1 |  |  | 4 | dural. váleček d=50mm | 13 | 1 |  |
| 5 | šroub M10x45mm | 848 | 2 |  |  | 5 | šroub M10x45mm | 848 | 2 |  |
| 6 | duralový adaptér | 557 | 1 |  |  | 6 | duralový adaptér | 557 | 1 |  |
| 7 | páska 3M |  | 1 |  |  | 7 | páska 3M |  | 1 |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šrouby M10

- montáž adaptéru na motocykl není složitá, vložte do adaptéru šrouby (pos.5). Ze zadní strany adaptéru navlékněte na šrouby M10 duralové válečky (pos.3).

Vše pečlivě namontujte na motocykl, v místě dotyku rámu s adaptérem můžete použít pásku 3M

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (pos.1) společně se šroubem (pos.2) a ze zadní strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (pos.4)

- celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál šrouby M10

- montáž adaptéru na motocykl není složitá, vložte do adaptéru šrouby (pos.5). Ze zadní strany adaptéru navlékněte na šrouby M10 duralové válečky (pos.3).

Vše pečlivě namontujte na motocykl, v místě dotyku rámu s adaptérem můžete použít pásku 3M

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (pos.1) společně se šroubem (pos.2) a ze zadní strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (pos.4)

- celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).