KTM3-PK

KTM125/200 Duke

Montážní návod:

Montážní kit levá strana:				Montážní kit pravá strana:

| Pozn. | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. váleček | 1112 | 1 |
| 2 | Šroub M10x58x1,25 | 901 | 1 |
| 3 | Podložka M10 | 804 | 1 |

| Pozn. | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. váleček | 1112 | 1 |
| 2 | Šroub M10x58x1,25 | 901 | 1 |
| 3 | Podložka M10 | 804 | 1 |

Montáž pravá strana:

- Na šroub M10 navlékněte podložku, dural. váleček a padací protektor.

- Tuto sestavu namontujte do kyvky.

- Nakonec namontujte barevnou krytku.

Montáž levá strana:

- Na šroub M10 navlékněte podložku, dural. váleček a padací protektor.

- Tuto sestavu namontujte do kyvky.

- Nakonec namontujte barevnou krytku.

Na závity šroubů použijte lepidlo na závity (střední pevnost- modrá barva).