MV1SDM

MV Agusta F800 Brutale/Rivale/ Dragster

Montážní kit:

| ID. | Popis | Cat. n | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matice M12 | 811 | 2 |
| 2 | Alu. adapter | 494 | 2 |
| 3 | Držák slideru | 537/B | 2 |
| 4 | M12x445x30x30 | - | 1 |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 4 |
| 6 | Podložka M6 | 1023 | 4 |

Montážní postup:

1.	Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu.

2.	Do rámu vložte spojovací tyč ID.4, která prochází skrz rám a motor.

3.	Z každé strany navlékněte alu. adaptéry ID.2 do rámu motocyklu. Poté nasuňte alu. držáky pro protektory. ID.3 dotáhněte je maticemi ID.1.

4.	Slidery přichyťte pomocí šroubů a podložek M8.

Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity- střední pevnost.

6

6

5

5

3

3

1

1

2

2

4