MV1S

MV Agusta F800 Brutale/Rivale/Dragster

Montážní kit pro levou stranu:				Montážní kit pro pravou stranu:

| ID. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel.matice M12 | X12 | 1 |
| 2 | Dural.adaptér | 344 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 5 | Ocel.tyč 12(1,25)x435x30x30 |  |  |

| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel.matice M12 | X12 | 1 |
| 2 | Dural.adaptér | 344 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

Montáž :

Montáž obou stran je totožná.

- Demontujte originální šroub z rámu.

- Prostrčte skrz rám závitovou tyč ID.5 (M12x435x1,25mm).

- Nasaďte na ní z každé strany dural. adaptér ID.2 a poté ho dotáhněte pomocí matic ID.1.

- Slidery přimontujte na adapatér, použijte šrouby ID.3.

- Do slideru vložte krytky, použijte šrouby ID.4

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montážní foto: