MV3

MV Agusta F3 675 2012-

Montážní sada levá strana:		     		       Montážní sada pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. adaptér | 662 | 1 |
| 2 | Ocel. vložka | X1 | 1 |
| 3 | Šroub M10X40 | 854 | 1 |
| 4 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 6 | Dural. váleček d= 40mm | 1142 | 1 |
| 7 | 3M páska | - | 2 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. adaptér | 663 | 1 |
| 2 | Ocel. vložka | X1 | 1 |
| 3 | Šroub M10X40 | 854 | 1 |
| 4 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 6 | Dural.váleček 37mm | 1141 | 1 |
| 7 | 3M páska | - | 2 |

Propojovací tyč:

| 8 | Skrz motor (12)M10(16)x407x1,5x16x16 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Za svody (12)M10(18)x417x1,5x18x18 |  | 1 |

Montážní kit bez úpravy kapot.

8

6

6

9

2

1

2

1

4

3

3

5

4

5

7

Montážní postup:

- Nalepte 3M pásku na ocel.držáky ID.1 (dle šipek na foto).

- Demontujte kapotáž z motocyklu.

- Vyšroubujte šroub, který spojuje rám s motorem. Vyjměte podložku z rámu.

- Vložte do rámu nerezovou tyč ID.8. Vložte na ní dural.váleček d=40mm ID.6 z levé strany a d=37mm dural.váleček ID.6 z pravé strany.

- Lehce dotáhněte matice M10 ID.4 z obou stran.

- Vezměte spojovací tyč ID.9 a prostrčte ji skrz ocelové adaptéry před motorem. Pro montáž s ocelovým adaptérem použijte matici a podložku (ID.4 a ID.5) na pravé straně. Dotáhněte lehce.

- Pro montáž s ocelovým adaptérem použijte matici a podložku (ID.4 a ID.5) na pravé straně. Dotáhněte lehce.

- Stáhněte všechny šrouby a matice.

- Namontujte kapoty zpět na motocykl.

- Vložte vložky ID.2 do protektorů, vezměte šrouby ID.3 a namontujte protektory na ocel. držáky

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity- střední pevnosti.