MV4S

MV Agusta Brutale 990/ 1090

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptér pro slider | 347 | 1 |
| 2 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 3 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 4 | Šroub M12x70x1,25 | 937 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptér pro slider | 347 | 1 |
| 2 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 3 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 4 | Šroub M12x70x1,25 | 937 | 1 |

Montáž :

Doporučujeme provést montáž nejprve jedné strany a po doknčení, namontovat stranu druhou.

1. Demontujte orig. šrouby M12 z rámu.

2. Do adaptérů ID.1 vsuňte šrouby ID.4.

3.Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

4. Nasaďte slider a připevněte je šrouby ID.2.

8. Vložte do slideru krytku a připevněte šrouby ID.3.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

4

4

1

1

3

3

2

2